查看项目结构和关键文件，梳理架构、编译功能和模块职责。

[5 tools called]

查看主要代码文件，了解各模块的具体实现：

[5 tools called]

查看其他关键模块，完善架构说明：

[4 tools called]

查看自定义消息定义，完善架构说明：

[3 tools called]

## 项目架构、编译功能与模块任务

### 一、项目整体架构

这是一个基于 ROS2 的路径跟踪控制系统，采用模块化设计，适用于柴油液压驱动装载车。

#### 架构层次

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    ROS2 通信层                          │

│  (Topics, Services, Messages, Launch Files)            │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   节点层 (Nodes)                         │

│  - path_tracker_node: 主控制器节点                      │

│  - state_estimator_node: 状态估计节点                   │

│  - actuator_monitor_node: 执行器监测节点                │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 控制器层 (Controllers)                   │

│  - MPCController: 模型预测控制                          │

│  - SlidingModeController: 滑模控制                      │

│  - PIDController: PID控制                               │

│  - PurePursuitController: 纯跟踪控制                    │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 模型层 (Models)                          │

│  - VehicleModel: 车辆动力学模型                         │

│  - ActuatorModel: 执行器模型                            │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 工具层 (Utils)                           │

│  - StateEstimator: 状态估计工具                         │

│  - FailureHandler: 失效处理                             │

│  - ConstraintHandler: 约束处理                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

```

### 二、编译功能

#### 1. CMakeLists.txt（C++/混合构建）

```cmake

# 主要功能：

- 生成自定义消息类型（VehicleState, ActuatorStatus, ControlDebug）

- 安装Python包

- 安装launch文件和配置文件

- 支持代码检查（lint）

```

关键编译步骤：

- 消息生成：使用 `rosidl_generate_interfaces` 从 `.msg` 生成 Python/C++ 接口

- Python 包安装：通过 `ament_python_install_package` 安装

- 文件安装：launch 和 config 目录安装到 share 目录

#### 2. setup.py（Python 包配置）

```python

# 主要功能：

- 定义包结构和子包（nodes, controllers, models, utils）

- 注册可执行入口点（entry_points）

- 安装数据文件（launch, config）

```

入口点定义：

- `path_tracker_node`: 主控制器节点

- `state_estimator_node`: 状态估计节点

- `actuator_monitor_node`: 执行器监测节点

#### 3. package.xml（ROS2 包元数据）

定义依赖：

- ROS2 核心：`rclpy`, `std_msgs`, `geometry_msgs`, `nav_msgs`, `sensor_msgs`

- 控制消息：`ackermann_msgs`

- 服务：`std_srvs`

- Python：`python3-numpy`

#### 编译命令

```bash

cd <ros2_workspace>

colcon build --packages-select path_tracking_control

source install/setup.bash

```

### 三、各模块任务

#### 1. 节点层 (nodes/)

##### path_tracker_node.py（主控制器节点）

- 订阅：

- `/planning/trajectory`: 参考轨迹

- `/localization/pose`: 定位位姿

- `/sensors/imu`: IMU 数据

- 发布：

- `/control/ackermann_cmd`: 控制命令

- `/control/debug`: 调试信息

- 服务：

- `/control/set_mode`: 切换控制器模式

- `/control/reset`: 重置控制器状态

- 功能：

- 100 Hz 控制循环

- 多控制器切换（MPC/滑模/PID/纯跟踪）

- 失效检测与降级策略

- 状态估计融合

##### state_estimator_node.py（状态估计节点）

- 订阅：

- `/localization/pose`: 定位位姿

- `/sensors/imu`: IMU 数据

- 发布：

- `/control/vehicle_state`: 融合后的车辆状态（含不确定性）

- 功能：

- 50 Hz 状态估计循环

- 多源传感器融合（互补滤波或 EKF）

- 定位跳变检测与平滑

- 状态不确定性传播（协方差矩阵）

##### actuator_monitor_node.py（执行器监测节点）

- 功能：

- 监测执行器健康状态

- 检测命令-反馈偏差

- 发布执行器状态消息

#### 2. 控制器层 (controllers/)

##### mpc_controller.py（模型预测控制）

- 特点：最优控制，可处理约束

- 适用：正常工况，高精度跟踪

- 接口：`compute_control(state, reference_path, constraints)`

##### sliding_mode_controller.py（滑模控制）

- 特点：对模型不确定性和状态估计误差鲁棒

- 适用：定位失锁场景

- 接口：`compute_control(state, reference_path)`

##### pid_controller.py（PID 控制）

- 特点：简单、计算量小

- 适用：执行器故障场景、基线对比

- 接口：`compute_control(state, reference_path)`

##### pure_pursuit_controller.py（纯跟踪控制）

- 特点：几何算法，计算量小（<0.5 ms），参数直观

- 适用：低速场景，平滑路径

- 核心算法：

```

1. 计算前瞻距离 L（自适应：L = ratio * v）

2. 在参考路径上找到前瞻点

3. 计算曲率：κ = 2 * sin(α) / L

4. 转换为转向角：δ = atan(L * κ)

```

#### 3. 模型层 (models/)

##### vehicle_model.py（车辆动力学模型）

- 功能：

- 非线性自行车模型（用于仿真）

- 线性化模型（用于 MPC）

- 在线参数辨识支持

- 状态：`[x, y, ψ, v, β]`（位置、航向、速度、侧偏角）

- 控制输入：`[δ, a]`（转向角、加速度）

##### actuator_model.py（执行器模型）

- 功能：建模非线性特性

- 死区（Deadzone）：阀值、机械间隙

- 饱和（Saturation）：机械限位

- 滞后（Lag）：一阶滞后（液压系统）

- 应用顺序：死区 → 饱和 → 滞后

#### 4. 工具层 (utils/)

##### state_estimator.py（状态估计工具）

- 功能：

- 融合定位、IMU、轮速

- 航向估计（IMU 辅助）

- 状态不确定性量化

##### failure_handler.py（失效处理）

- 失效检测：

- 定位失效：协方差超阈值、更新超时、跳变检测

- 执行器失效：命令-反馈偏差检测

- 降级策略：

```

正常 → MPC

定位失效 → 滑模控制

执行器警告 → 降低增益

执行器严重故障 → PID控制

执行器紧急故障 → 紧急停车

```

##### constraint_handler.py（约束处理）

- 功能：处理控制约束（转向角限幅、转向速率限制等）

### 四、数据流

```

规划层 → /planning/trajectory → path_tracker_node

↓

定位层 → /localization/pose ──→ state_estimator_node → /control/vehicle_state

↓

传感器 → /sensors/imu ──────────→ path_tracker_node

↓

[控制器选择]

MPC/Sliding/PID/PurePursuit

↓

/control/ackermann_cmd → 执行器

```

### 五、设计特点

1. 多控制器融合：按工况自动切换

2. 多源传感器融合：定位+IMU+轮速，互补滤波或 EKF

3. 失效应对：多级降级策略

4. 不确定性量化：状态协方差传播

5. 非线性建模：执行器死区、饱和、滞后

### 六、性能指标

- 稳态横向误差：≤ 0.2 m

- 最大超调：≤ 0.3 m

- 收敛时间：≤ 5 s

该架构支持高鲁棒性的路径跟踪控制，适用于工程机械的非线性执行器和传感器噪声等约束。